Ручная металлообработка 9 класс

По чертежу с неполными данными изготовить

ключ для развода зубьев столярных ножовок

Технические условия:

1. Материал изготовления – Ст 3.

2. Элемент «А» (см. рис. 1) на чертеже сконструировать самостоятельно.

3. Предельные отклонения размеров готового изделия: ±0,5 мм.

4. Поверхность изделия тщательно шлифуется.

Рис. 1. Ключ для развода зубьев столярных ножовок

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |  |
| 4. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов | 1 |  |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - разметка и сверление заготовки; - выполнение пропилов. Точность и качество обработки; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистовая обработка готового изделия. | 4 14 4 4 4 4 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления – 120 мин. | 1 |  |  |
| Итого: |  | 40 баллов |  |  |

Ручная деревообработка 9 класс

Сконструировать и изготовить цифру «9»

Технические условия:

- По указанным данным, в М 1:1 разработайте чертеж цифры «9», применяемой для обозначения номера квартиры (Рис.1). Чертеж оформить на формате А4, с указанием рамки и основной надписи.

- Форму цифры (изделия), конструировать самостоятельно.

- Материал изготовления – фанера.

- Габаритные размеры заготовки: 90х50х6 мм. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±1 мм.

- Цифра крепится к двери двумя гвоздиками Ø2 мм. Место разметки отверстий планируете самостоятельно. На чертеже укажите необходимые габаритные размеры двух отверстий.

- Количество – 1 шт.

- Все углы и кромки скруглить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе средней зернистости.

Рис. 1. Образец цифры

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина). | 2 |  |  |
| 3. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 5 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | 12 |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | 3 |  |  |
|  | - разметка и сверление двух отверстий; | 4 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | 3 |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия. | 3 |  |  |
| 5. | Оригинальность и дизайн готового изделия | 5 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления. | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Механическая металлообработка 9 класс

По чертежу выточить строительный отвес

Технические условия:

- Материал изготовления – Ст3

- Предельные отклонения размеров  ± 0,1 мм

- Поверхность изделия тщательно шлифуется

- Позицию А сконструировать самостоятельно

Рис. 1. Отвес

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Ко-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина). | 2 |  |  |
| 3. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 4 |  |  |
| 4. | Подготовка станка к работе, установка резцов, заготовки | 2 |  |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | 18 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями | 4 |  |  |
| 6. | Сверление центрического углубления | 2 |  |  |
| 7. | Технология отрезания готового изделия | 2 |  |  |
| 8. | Качество, точность и чистота обработки готового изделия | 3 |  |  |
| 9. | Уборка станка и рабочего места | 1 |  |  |
| 10. | Время изготовления 90 мин | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Механическая деревообработка 9 класс

Сконструировать и изготовить детскую игрушку пирамидку

Технические условия:

1. Материал изготовления – береза.

2. Габаритные размеры изделия: Ø 100x170 мм.

3. Предельные отклонения размеров готового изделия: ±1 мм.

4. Поверхность изделия тщательно шлифуется.

5. Кольца пирамидки нанизываются на стальную проволоку, закрепленную в нижнем основании.

Рис. 1. Пирамидка

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 2 |  |  |
| 3. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 4 |  |  |
| 4. | Подготовка станка, инструментов | 1 |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и ее крепление на станке. Черновая проточка | 3 |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом; | 4 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; | 11 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; | 4 |  |  |
|  | - разметка и сверление отверстий под стержень пирамиды | 4 |  |  |
|  | - качество и чистота обработки готового изделия | 4 |  |  |
| 7. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 8. | Время изготовления | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Электротехника 9 класс

В учебных мастерских два рабочих места учащихся и рабочее место учителя освещаются отдельными лампами.

Карта пооперационного контроля

| № | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начертите принципиальную схему электрической цепи | 5 |  |  |
| 2. | Соберите цепь | 10 |  |  |
| 3. | Измерьте напряжение на входе цепи, ток через отдельное включенные лампы и общий ток, когда включены все лампы | 15 |  |  |
| 4. | Сравните сумму токов и общий ток. Объясните результаты | 10 |  |  |
|  | Итого | 40 |  |  |